Quantized Model Inference Processing Unit

- 개요 및 요약

MNIST 데이터 셋 기반 CNN 모델을 작성하고 학습시킨 후 양자화(Post-training Quantization)를 진행한다.

양자화된 모델의 연산 순서에 따라 Hardware Description Language인 Verilog를 통해 해당 모델을 위한 Inference Hardware를 설계한다.

Vivado내 RTL-level 시뮬레이션을 통해 양자화된 모델의 Inference를 진행해보며 정확히 모델 연산이 이뤄지는 지 확인한다.

Fig 1. Inference Model Custom RTL Design block diagram

목차

- CNN 모델 작성

- 모델 학습 진행

- INT8 양자화

- 모델의 구조에 따른 하드웨어 작성

- RTL Design Simulation

- CNN 모델 학습

모델에 대한 학습을 진행시키고 파라미터를 뽑아내기 위해 CNN 모델을 작성한다.

Fig 2. MNIST DATA & Model Structure

MNIST 데이터셋은 일반적으로 1x28x28(C, H, W)의 크기를 가지는 데이터이다.

일반적 이미지 데이터인 RGB는 3개의 채널을 가지고 있지만 MNIST 이미지 데이터는 gray scale로 이뤄진 1개의 채널만 가지고 있다.

이를 토대로 CNN 모델의 INPUT DATA는 1개의 채널을 가지고 있으며 28x28의 resolution을 가지고 있다고 할 수 있다.

전체 구조는 2개의 Convolution layer와 2개의 FC layer로 이뤄진다.

Convolution layer 내 filter의 크기는 5x5이며 개수는 3개로 설정되어 있다.

Fig 3. Resolution 연산 과정 & 과정별 data shape, parameters

(해당 프로젝트에서 학습 시 convolution layer의 bias는 없이 진행하였다.)

Fig 4. Convolution & MaxPooling process

Input data는 1x28x28이며 해당 데이터에 3x5x5 filter를 Convolution 연산을 하게 되면 3x24x24의 데이터가 나오게 된다.

해당 Fig 3내 연산 과정 식을 통하면 resolution을 연산 가능하며, 모든 Convolution layer는 stride: 1, padding: 0으로 설정하여 진행하였다.

Fig 5. Flatten -> output 과정

해당 모델의 Convolution layers를 통과하고 나면 3x4x4의 Tensor가 나오게 된다.

해당 Tensor를 flatten하는 과정, 즉 1차원의 배열로 만드는 과정을 통해준다.

이 과정은 Convolution layer 과정 이후 분류 과정을 위해 필수적으로 필요한 과정이다.

Flatten 과정을 통해 데이터는 48개의 1차원 배열 형태가 되게 되며, 해당 과정이후 FC layers를 통과하고 분류 과정이 일어나게 된다.

- 모델 학습 진행

Fig 6. 학습 파라미터 설정

MNIST학습 데이터의 특징은 10개의 분류를 가지고 있고 1x28x28의 데이터 크기를 가지는 데이터 셋이라 할 수 있다.

파라미터 학습을 위한 Optimizer는 Adam을 선택하였고 학습 시 데이터 배치 사이즈는 64로 진행하였다.

학습에 중요한 파라미터인 Learning Rate는 0.01로 설정해주었다.

전체 모델에서의 Activation 단계에서는 RELU 함수를 설정해주었다.

Training Epochs는 15로 설정하여 적당히 학습되도록 진행해주었다.

Fig 7. 모델의 테스트 데이터셋에 대한 정확도

모델의 Training Dataset에 대한 정확도는 약 96퍼에 육박했지만 Test Dataset에 대해서는 약간 떨어진 약 90퍼 정도였다.

해당 모델의 학습 Epochs를 높여주면 더 높은 정확도가 나올 것으로 판단하였고 이 프로젝트의 메인 주제는 CNN 모델에 따른 추론 연산 하드웨어 설계이기에 정확도는 이정도로 설정하고 진행하였다.

- INT8 양자화

인공지능 모델에 대한 양자화 방법은 여러가지 방안이 존재한다.

일반적으로 진행하는 것은 Training-aware Quantization으로, 주로 모델 학습 과정내에서 양자화된 파라미터를 결정시키는 과정이다.

하지만 본 프로젝트에서는 Post-Training Quantization을 이용해주었다.

간단히 말하자면 학습이 완료된 모델의 파라미터들에 대해 양자화해주는 과정이다.

양자화 과정은 어떤 Layer를 어떻게 양자화 할 것인가로 이룬다.

먼저 FP32로 설정된 데이터를 INT8로 바꾸는 양자화 방식에 대해 살펴보자.

- Affine Quantization

Affine Quantization는 양자화 하고자 하는 숫자들의 집합에서 가장 큰 수 (Max_value) 와 가장 작은 수 (Min_value)를 찾고, 해당 수와 원하는 양자화 범위내 최대 값 (Max_limit)과 최소값 (Min_limit)를 이용하여 양자화를 진행한다.

Fig 8. Affine Scale, shift and clip.

Fig 8을 보면 양자화 범위내 최대값 최소값 내에 값이 위치하도록 clip이라는 함수가 존재하는 것을 확인할 수 있다.

해당 과정에서 x는 shift value인 z와 scale value인 s에 의해 계산된다고 할 수 있다.

Fig 9. Affine 양자화의 예시

위 예시와 같이 clip안에 들어갈 값은 q와 동일하다고 할 수 있고 기존의 값이 x에 해당한다고 할 수 있다.

z는 위에서 말한 shift value에 해당하며 기존 값 x를 나누는 s는 scale value에 해당한다.

여기서 q는 양자화된 수치를 의미한다.

위 Affine Quantization을 이용하여 파라미터들을 양자화 하였다.

하지만 여기서 중요한 것은 파라미터들의 최대값(Max_value)와 최소값(Min_value)를 어떻게 구할 것인가이다.

Convolution layer에서의 Max_value와 Min_value는 FC layer 내 Max_value, Min_value와 다르다.

Layer의 종류뿐만 아니라 필터내 채널내 에서도 Max_value와 Min_value는 달라진다.

이러한 Max_value, Min_value는 양자화에 가장 큰 영향을 미치는 변수이고 양자화 과정에서는 필수적으로 기존 데이터의 손실이 발생하기에 최대한 기존 파라미터들의 정보를 유지하면서 양자화 시키는 것이 중요하다.

Fig 10. Affine 양자화 예시

위 표를 살펴보면 Per-Channel과 Per-Tensor의 예시로 나눌 수 있다. Per-Channel은 본 프로젝트의 모델에서의 두 번째 Convolution layer를 살펴보면 3x3x5x5의 필터 구조를 가진다.

즉 하나의 필터에 3개의 채널이 존재하는데, 여기서 Max_value, Min_value를 구할 때, 3개의 채널에서 따로따로 구하여 채널을 각각 양자화 해주는 방식이 Per-Channel 양자화에 해당하게 된다.

위 표에서 나온 논문의 내용을 착안하여 본 프로젝트내 모델에서 또한 Convolution layer에 사용되는 filter의 각 채널을 기준으로 양자화를 진행해주었다.

Convolution layer에서의 양자화는 Per-channel 방식으로 진행하였지만 FC Layer내에서 또한 양자화를 진행해야 한다.

FC Layer은 Per-Layer 양자화를 진행해주었다. 즉, FC layer는 2개가 존재하는데, 해당 Layer에서 각각 Max_value, Min_value를 뽑아내 각 LAYER에 따로따로 양자화를 진행해주었다.

해당 양자화 과정들을 통해 기존 Weight와 bias가 가지던 FP32의 Precision은 INT8형태의 Precision으로 바뀌었다.

해당 Weight와 Bias를 hexadecimal로 변환시켜 Verilog를 통해 사용할 수 있도록 만들어주었다.

Fig 11. 파라미터들의 16진수 변환 & fc1_weight 파일 내 data

- 모델 구조에 따른 하드웨어 작성

위 작성한 양자화된 모델에 대한 추론 과정을 Verilog을 통해 RTL Design을 작성한다.

RTL Design을 하기위해선 먼저 전체 구조를 먼저 작성해야 하며 전체 구조를 이해한 뒤 모듈화 하여 진행한다.

Fig 12. 전체 하드웨어 구조

- Convolution layer

Convolution layer는 input data를 임시적으로 저장할 Buffer와 weight에 따라 연산이 이뤄지는 Calculator로 구성되어 있다.

Convolution layer내 filter의 연산은 5x5, 즉 25개의 데이터가 한 번에 연산을 진행하는데 input data는 하나의 이미지 데이터내 하나의 픽셀 값으로 들어오게 된다.

따라서 연산의 타이밍을 조정하기 위해 Buffer라는 모듈을 두어 Calculation이 원활하게 이뤄지기 위해 Convolution Layer에 2개의 모듈을 두었다.

Verilog 코드내 설명은 해당 input, output, wire, reg 선언된 변수들의 역할이나 구조에 따라 설명을 진행한다.

Fig 13. Convolution Layer내 Conv2D 연산 과정

Fig 14. Convolution layer의 구조

Clk: clk는 clock의 신호를 받아오게 된다. Convolution layer 모듈의 모든 연산은 클럭 신호에 동기화 되어 진행된다.

Rst_n: rst_n은 reset signal을 나타내며 output 연산 결과 및 모듈 내부 변수 값들을 초기화 하는 역할을 한다.

Data_in: data_in은 이미지 데이터의 픽셀 값을 받아오는 데이터이다. 일반적으로 1x28x28로 Gray scale을 가지는 이미지 데이터인 MNIST 데이터들은 8비트 정수형 형태로 되어 있다. 이에 따라 8비트를 할당시켜 데이터를 받아온다.

Conv_out_1, conv_out_2, conv_out_3: 이 세 가지 변수는 convolution layer 1의 weight 및 bias들의 연산 결과에 해당하게 된다. Filter의 수가 3개이기에 output 데이터 또한 채널의 개수와 같이 3개가 된다.

Valid_out_conv: 이 신호는 연산 결과의 타당성을 나타내 준다.

하드웨어 특성상 클럭에 따라 연산의 연속성이 보장되기에 이러한 연속적 연산 처리에서 타당한 데이터만 연산하기위해 해당 신호를 다음 모듈에 연결하여 데이터의 타당성을 보장한다.

Fig 15. convolution layer 내 buffer Reg 변수들

Buffer: 해당 변수는 8비트 데이터 140개를 저장하는 배열이라 할 수 있다. 이러한 변수를 선언하는 이유는 앞서 말했듯이 1개씩 들어오는 이미지 데이터에 convolution 연산을 수행하기 위해선 25개의 데이터를 받아야 하기 때문이다.

140은 5x28, 즉, 전체 이미지의 column 개수인 28개와 5x5 연산을 맞춰주기 위한 5를 곱해줘 140개의 데이터를 받는 역할을 한다.

Buf_idx : buf_idx는 buffer index를 의미하며 클럭에 동기화되어 하나씩 상승한다.

해당 buf_idx가 24까지 상승하면 buffer내 valid 신호가 꺼지게 되는데, 이는 한 번에 5x5씩 나가는 데이터가 index가 24일땐, 이미 해당 데이터를 다 보냈기 때문이다.

즉, 해당 변수는 데이터 타당성 및 데이터 전송을 위해 존재한다.

Buf_flag, w_idx, h_idx: buffer flag, width index, height index는 버퍼내 데이터들의 출력을 맞춰주기 위해 존재한다.

Fig 16. Convolution layer 내 Calculator

Valid_out_buf: 해당 신호는 buffer내 데이터 출력이 유효성에 대한 신호를 받아 해당 신호가 1일 때만 데이터 연산을 진행하게 된다.

Data_out[0~24]: 해당 신호들은 buffer의 출력 값인 이미지 데이터 들을 의미한다. 총 25개씩 클럭당 한 번에 들어오게 된다.

Conv_out_1, conv_out_2, conv_out_3: convolution layer 연산 결과값을 의미하며 12비트의 연산결과를 출력하게 된다.

Valid_out_calc: 연산 결과의 타당성을 나타내는 변수라 할 수 있다. Valid_out_buf와 동일한 값을 가지도록 설정된다.

Calc_out_1, calc_out_2, calc_out_3: 해당 값들은 연산 결과 값을 가지게 되는데 해당 값은 20개의 비트로 나타낸다. 이는 연산 후 오버플로우를 방지하기 위해 높은 비트 값을 할당하였다.

실제 Conv_out_[1~3]의 비트 수는 12비트를 가지는데 이는 위 Calc_out_[1~3]의 비트 중 [19:8]의 비트만 취해서 할당하기 때문이다.

부분적 비트를 취하는 이유는 전체 비트 수를 줄이고 인공지능 모델 특성상 정확한 값을 알 필요는 없기에 연산 과정에 낮은 영향을 끼칠 아래 비트 수들을 제거해주고 할당시켰다.

- MaxPooling Layer

해당 프로젝트 내에서 Maxpooling Layer은 2x2 Matrix에 대한 Maxpooling을 진행한다. 해당 과정을 통해 불필요한 피연산자를 줄여 연산량을 줄일 수 있으며 성능 향상까지 야기할 수 있는 Layer라 할 수 있다.

Fig 17. Maxpooling 연산 과정

해당 과정에서는 2x2 Matrix내 가장 큰 값을 출력 값으로 보낸다. 해당 과정을 통해 Input Data의 resolution을 줄 일 수 있다.

Maxpooling Layer은 Convolution Layer이 종료될 때마다 실행된다.

해당 작업을 통해 전체 Resolution을 줄여 FC Layer의 input data를 줄이게 된다.

해당 과정에서 Relu 연산도 진행된다.

Fig 18. Relu 연산 정의

Fig 19. Maxpooling Layer Structure

해당 구조를 살펴보면 Convolution layer로부터 나오는 3개의 input을 한 번에 받게 된다.

Conv1 layer 다음에 있는 Maxpooling Layer의 Input은 3개의 채널을 가진 하나의 Input 데이터 값이다.   (Output Shape: 24 x 24 x 3)

각 채널을 구분하여 Maxpooling 2D 작업을 진행하게 된다.  (Output Shape: 12 x 12 x 3)

Conv2 layer 다음에 있는 Maxpooling Layer의 Input은 3개의 채널을 가진 하나의 Input 데이터 값일 것이다. (Output Shape: 8 x 8 x 3)

각 채널을 구분하여 Maxpooling 2D 작업을 진행하게 되며 해당 결과는 4 X 4 X 3의 Tensor이다.

Buffer 1, buffer2, buffer3 : 해당 buffer들은 Convolution Layer에서 나오는 Output, 3개의 채널에 대해 데이터를 임시적으로 담아두는 곳이다.

데이터들이 담아지는 과정에서 특정 개수의 데이터들이 들어오면 Maxpooling 과정 및 Relu 과정이 동시에 진행된다.

Pcount: pcount는 Output Data의 resolution에 따라 결정된다. 만약 output data의 Resolution이 12 x 12라면 pcount의 비트값은 [3:0]으로 4개의 비트값을 가지게 된다.

만약 Output Data의 resolution이 4x4이라면 pcount의 비트값은 [2:0]으로 3개의 비트값을 가지게 된다.

- FC_1 LAYER

해당 FC_1 LAYER은 MaxPooling Layer의 output을 Input으로 받게 된다.

각 채널에 따라 하나씩 받게 되는데, Flatten 과정을 고려하여 Tensor내 배열에서 앞선 채널들을 먼저 FC_1 LAYER로 줄 세우게 된다.

Fig 20. FC_1 LAYER MODULE RTL DESIGN

Clk: clock에 따라 FC_1 LAYER가 동작하기에 clock 신호를 Input으로 받게 된다.

Rst_n: Layer 내 버퍼들을 초기화해주기 위해 Reset 신호를 설정해주었다.

Valid_in: 해당 신호는 Maxpooling의 output 값이 Valid한지 확인하기 위한 신호이다. 해당 신호가 있을 때만 버퍼 내로 Input data들을 넣게 된다.

Data_in_1, data_in_2, data_in_3: 해당 신호들은 Maxpooling layer의 Output에 해당하는 신호들이다. 해당 신호들은 Maxpooling 내 Input data의 각 채널에서 나오는 연산 이후의 출력 값에 해당하게 된다.

Data_out: 해당 데이터는 FC layer 내 연산 과정이 마친 output 값이다.

FC_1_Layer은 48개의 데이터를 받아 16개의 데이터를 출력한다. 해당 Layer에서는 16개의 output값이 나오게 되는 것이다.

연산은 48의 데이터가 각각에 해당하는 weigh값과 연산을 수행하고 16개의 bias내 해당하는 하나의 Bias와 연산이 진행된다. 연산의 결과는 data_out 신호로 출력된다.

FC layer에서는 많은 연산용을 요구하며 해당 연산량에 의해 연산 결과가 많은 bit를 차지할 수 있다.

그렇기에 이러한 것을 줄여주기 위해 20개 비트의 연산 결과 중, LSB를 기준으로 8개의 비트를 생략하여 진행하였다. 이렇게 해도 정확도의 손실이 크지 않을 것이라 생각하였다.

그 이유는 실제로 인공지능 모델에서 중요한 부분이 정확한 연산의 결과는 중요치 않다는 것이다.

어떤 것이 더 크고 작은 지가 모델 정확도에 많은 영향을 미치지, 얼마나 크고 작은 지는 그렇게 중요치 않기에 비트 수를 줄이기 위해 LSB 기준으로 8개의 비트를 생략하였다.

Fig 21. FC_1 LAYER내 연산 과정

앞서 말했듯이 FC LAYER에서 또한 Relu 작업을 진행해주었다. 실제로 Relu 작업을 Layer 마다 진행할 필요는 없지만 Relu 작업을 넣어 진행하였다.

연산 결과의 음수 여부를 확인하기 위해 연산 결과의 MSB를 이용하였다.

Sign-extension 된 연산 결과의 MSB의 값을 통하면 음수 여부를 확인할 수 있다.

해당 연산의 결과는 다시 FC_2 LAYER로 들어가게 된다.

- FC_2 Layer

해당 FC2_LAYER은 FC1_LAYER의 output을 Input으로 받게 된다.

16개의 input data 값을 받고 10개의 output data를 출력한다.

해당 출력된 데이터는 Comparator 모듈로 이동하여 분류를 하게 된다.

Fig 22. FC_2 LAYER MODULE RTL DESIGN

Clk: Clock 신호에 동기화되어 Input data를 받게 된다.

Rst_n: Reset 신호를 통해 Layer 내 버퍼를 초기화 시킨다.

Valid_in: FC_1 Layer의 valid_out 값을 Input으로 받게 된다. 해당 신호가 있을 때만 data_in 신호가 valid 하여 Buffer에 저장한다.

Data_in: FC1_Layer의 연산 결과 출력 값을 Input data로 받게 된다. 해당 data는 16개가 존재하며 해당 데이터들에 대해 FC2_BIAS, FC2_WEIGHT를 연산하여 출력한다.

Data_out: FC2_Layer 내 weight와 bias 값을 토대로 연산을 수행하고 해당 결과값을 출력한다.

Fig 23. FC2_LAYER내 연산 과정

FC2_LAYER 연산 과정 또한 FC1_LAYER 연산 과정과 동일하다고 할 수 있다.

Layer 내 weight 와 bias를 통해 연산을 진행하고 해당 연산의 MSB를 통해 RELU 연산을 수행한다.

- COMPARATOR

해당 과정은 FC2_LAYER의 출력 값 10개 중 가장 값이 높은 수를 선택하는 과정이다.

실제 FC2_LAYER 출력 값에 SoftMax 연산을 진행하게 되면 0~1 사이에서 10개 분류에 대해 각각의 값이 나오게 된다.

이 각각의 값은 원래 값의 크기에 비례하며, 원래 값이 크면 변환 값 또한 크다. 또한 분류의 결과는 변환 값들 중 가장 큰 값의 인덱스에 해당하게 된다.

이를 이용하여 해당 모듈에서는 출력 값의 대소를 비교하여 분류 결과를 내놓게 된다.

Fig 24. Softmax 연산 예시

Fig 25. COMPARATOR MODULE RTL DESIGN

해당 모듈에서는 clock 및 valid_in 신호에 따라 FC2_LAYER의 출력 값을 받게 된다.

해당 출력 값을 버퍼에 저장하는데 10개의 신호 모두 저장한 뒤 해당 값들에 대한 비교가 진행된다.

Clk: clock에 동기화되어 작동하기에 clock 신호를 입력으로 받아 진행한다.

Rst_n: Reset 신호를 통해 모듈내 존재하는 버퍼를 초기화 시킨다.

Valid_in : 해당 신호는 이전 모듈(FC2_LAYER)의 출력 값이 Valid한 지에 대해 알려주는 신호이다. 해당 신호가 존재할 때, 버퍼에 data_in 신호를 채우게 된다.

Data_in: 해당 신호는 FC_LAYER의 출력 값에 해당하게 된다.

Decision: 해당 신호는 10개의 버퍼내 데이터 중 큰 수에 해당하는 Index 값을 출력하는 신호이다.

Valid_Out: 해당 신호가 존재할 때만, decision 신호가 유효함을 나타낸다.

- RTL Design Simulation (Inference Test)

Fig 26. MNIST DATA (Number 1)

Fig 26은 MNIST 내 존재하는 DATA를 hexadecimal로 나타낸 것이다.

28x28 resolution을 가지며 해당 이미지가 나타내는 값은 1을 나타내게 된다.

이 데이터를 Custom RTL Design의 입력으로 넣어 시뮬레이션을 실행해보겠다.

Fig 27. Simulation Result

해당 이미지를 시뮬레이션 상에 넣게 되면 Decision 단계에서 1이 나옴을 확인할 수 있다. 연산의 입력이 대부분 0 값을 가지기에 연산 과정 자체내 변화가 적은 것을 확인할 수 있었다. 또한 Valid_out[1~7]의 Signal내 assert 수를 확인하면 전체 과정 내에서 얼마나 데이터가 들어오는 지 확인 가능하다.

- Convolution Layer 1의 시뮬레이션 확인

Fig 28. Convolution layer 1의 연산 시뮬레이션 과정

앞서 말했듯이 Fig 26의 데이터내 대부분의 값은 0에 해당한다. 0에 해당하면 어떠한 곱셈 연산을 진행해도 0이 나오기에 해당 결과를 얻을 수 있음을 확인 가능하다.

(Conv1, 2 Parameters 내 bias 없이 학습을 진행하였기에 0이 나오게 된다. Bias가 존재하면 데이터의 값이 0이라고 출력 값이 다르게 나올 것이다.)

- Maxpooling Layer 1의 시뮬레이션 확인

Fig 29. Maxpooling layer 1 의 연산 시뮬레이션 과정

Maxpooling Layer 1의 output 들이 Valid_out 신호와 함께 출력된다. 해당 과정에서는 Maxpooling 2x2 뿐만 아니라 Relu 연산까지 수행된다. 고로 결과 값에서는 음수가 없음을 확인할 수 있다. Maxpooling Layer 1의 Output은 하나의 이미지 추론에 대해 432개가 존재함을 알 수 있다.

- Convolution Layer 2의 시뮬레이션 확인

Fig 30. Convolution Layer 2의 연산 시뮬레이션 과정

Convolution Layer 2의 output들이 Valid_out 신호와 함께 출력됨을 확인할 수 있다. Convolution Layer 2의 output은 하나의 이미지 추론에 대해 192개가 존재함을 알 수 있다.

- Maxpooling Layer 2의 시뮬레이션 확인

Fig 31. Maxpooling Layer 2의 연산 시뮬레이션 과정

Maxpooling Layer 2의 output들이 Valid_out 신호와 함께 출력된다. 해당 과정에서는 Maxpooling 2x2 뿐만 아니라 Relu 연산까지 수행된다. 고로 결과 값에서는 음수가 없음을 확인할 수 있다.

Maxpooling Layer 2의 Output은 하나의 이미지 추론에 대해 48개가 존재함을 알 수 있다.

- FC LAYER 1의 시뮬레이션 확인

Fig 32. FC Layer 1 & FC Layer 2의 연산 시뮬레이션 과정

FC Layer 1의 output들이 Valid_out 신호와 함께 출력된다.

FC Layer 1의 output은 하나의 이미지 추론에 대해 16개가 존재함을 알 수 있다.

FC Layer 2의 Output들이 Valid_out 신호와 함께 출력된다.

FC Layer 2의 output은 하나의 이미지 추론에 대해 10개가 존재함을 알 수 있다.

- Comparator의 시뮬레이션 확인

Fig 33. Comparator의 연산 시뮬레이션 과정

해당 모듈에서는 10개의 input을 받아 특정 인덱스를 출력하게 된다. 해당 추론에서 사용된 이미지는 1의 값에 해당되며 인덱스로 1를 출력함을 알 수 있다. 정확도를 측정해보지 않았지만 제대로 추론됨을 확인할 수 있었다.

시뮬레이션을 통해 전체 과정이 제대로 연산됨을 확인하였고 Valid 신호들을 통해 각 단계의 연산 결과확인을 쉽게 할 수 있었다.

양자화된 가중치에 대해 연산을 진행하였지만 실제 FC Layer의 Weight, bias에 대해선 양자화 방식에 대해 정확히 파악하지 못하여 정확도에 많은 영향을 줄 수 있다고 생각한다.

참고 문헌

https://www.ibm.com/topics/convolutional-neural-networks

https://velog.io/@robert-lee/

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=handuelly&logNo=221824080339

https://towardsdatascience.com/softmax-activation-function-explained-a7e1bc3ad60

https://arxiv.org/pdf/2106.08295.pdf